MARINHA DO BRASIL

NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO "AMORIM DO VALLE"

ROTINA DIÁRIA PARA A SONDAGEM GEBCO

Os Auxiliares de Navegação deverão verificar a cada 15 minutos o correto funcionamento do ecobatímetro DESO 25 (verificar se a impressão está boa, a necessidade de troca do papel e a setagem correta do "range") e verificar a aquisição do HYDRO (se o programa está recebendo as informações de posição e profundidade e se está "log on"). Qualquer dúvida chamar o supervisor.

O Auxiliar de Navegação do Quarto de 18:00P às 21:00P deverá cumprir a seguinte rotina:

- Às 20:45P  teclar F6 (log off)

- Teclar ESC até chegar à tela onde aparece [4] Examine a log file  selecionar

- Selecionar [1] Filename

- selecionar o arquivo de sondagem do dia e digitar ENTER

- Selecionar [5] Layout for Printer/ASC II file

- colocar "Y" apenas no parâmetro "Fix data"

- teclar F1 (accept)

- Selecionar [4] ASC II File

- teclar F1 (accept)

- File name: digitar o nome do arquivo com 08 caracteres, no formato mostrado a seguir, contendo no centro o número relativo ao dia juliano  GEB _ _ _ FX

- Teclar ENTER

- Teclar qualquer tecla

- Selecionar [5] Layout for Printer/ASC II file

- colocar "Y" apenas no parâmetro "Position data"

- teclar F1 (accept)

- Selecionar [4] ASC II File

- teclar F1 (accept)

- File name: digitar o nome do arquivo com 08 caracteres, no formato mostrado a seguir, contendo no centro o número relativo ao dia juliano  GEB _ _ _ PO

- Teclar ENTER

- Teclar qualquer tecla

- Selecionar [5] Layout for Printer/ASC II file

- colocar "Y" apenas no parâmetro "Depth data"

- teclar F1 (accept)

- Selecionar [4] ASC II File

- teclar F1 (accept)

- File name: digitar o nome do arquivo com 08 caracteres, no formato mostrado a seguir, contendo no centro o número relativo ao dia juliano corrente  GEB _ _ _ PR

- Teclar ENTER

- Teclar qualquer tecla

- Sair do Hydro

- Entrar no Windows

- Abrir o Explorer

- Entrar no diretório Hydrodat e gravar em disquete os três arquivos gerados

- Reiniciar o computador

- Entrar no Hydro

- Selecionar [3] Hydrographic surveying

- Selecionar [5] Logging and Fix Definitions

- Current log file: digitar o nome do arquivo no seguinte formato, colocando no final o numero correspondente ao dia juliano do dia seguinte : GEBCO _ _ _

- Colocar em "Next fix"  1

- ESC

- Selecionar [8] Switch graphics

- F6 (log on)

|  | ________________________________________ |
| --- | --- |
|  | LUÍS FELIPE SILVA SANTOS |
|  | Primeiro-Tenente |
|  | 1º Ajudante da Divisão de Hidroceanografia |