# Relatório de Campo da Comissão PIRATA-BR VI – Segunda Pernada

Por Francisco Luiz Vicentini Neto, membro do LIO / DOF – IOUSP.

# Propósito da Pesquisa Realizada

O principal objetivo da participação nessa missão é conhecer a técnica de fundeio da Bóia ATLAS.

# Serviços Planejados

Observar o trabalho de manutenção da Bóia 05, localizada na posição 00º N e 035º W e familiarizar-se com os detalhes construtivos e operacionais do fundeio.

Serviços Efetivamente Realizados / Dificuldades Encontradas

Todos os serviços planejados foram realizados e não foram encontradas dificuldades para a realização dos mesmos.

# Resultados Preliminares

Basicamente a Bóia ATLAS é constituída de um flutuador toroidal, uma torre e uma estrutura de contra peso e amarração que trabalha submersa.

O toróide é fabricado em poliuretano expandido e revestido por fibra de vidro, possui aproximadamente 3m de diâmetro externo e 1m de secção. O toróide é pintado com as cores laranja e branca e identificado pelas inscrições “ATLAS” e “PIRATA”.

A torre é construída em alumínio, a estrutura de contra peso e amarração em aço inoxidável e ambas são constituídas, basicamente, por elementos tubulares unidos por soldagem.

A estrutura de amarração e contra peso possui a forma de uma pirâmide invertida com aproximadamente 1,5m de altura.

No vértice da pirâmide são fixados um lastro de chumbo e o olhal de amarração usinado em aço carbono. O lastro possui aproximadamente 150Kg e o olhal, de aço carbono, é isolado da estrutura de inox por uma junta de material plástico.

A torre possui a forma aproximada de um tronco de cone e altura máxima de aproximadamente 3m acima da linha d’água.

A torre e a estrutura do contra peso são fixadas, por parafusos, a três pontos a 120º, localizados respectivamente nas faces superior e inferior do toróide.

A Bóia ATLHAS é do tipo meteorológica / oceanográfica e no caso do Projeto PIRATA –BR passam por manutenção anual e estão fundeadas em águas profundas.

A bóia possui sensores de vento, temperatura ambiente, umidade relativa, radiação solar, precipitação e basicamente onze sensores de temperatura da água, localizados na superfície e a 20, 40, 60 80,100,120,140,180,300 e 500 metros de profundidade.

Todos os sensores são gerenciados por um sistema central que armazena e transmite os dados via satélite. O sistema eletrônico é alimentado por um conjunto de baterias com capacidade de carga suficiente para o período total de coleta.

Os sensores meteorológicos e o sensor de temperatura da superfície são ligados diretamente, por fio, ao sistema central de armazenamento e transmissão de dados. Os demais sensores, essencialmente os submersos, utilizam um sistema de transmissão por indução, conduzida através de um tipo especial de cabo eletromecânico que também é conectado eletricamente a central eletrônica.

A bóia também é equipada com um refletor radar e um flash. O flash é de pequena autonomia e visa exclusivamente auxiliar o trabalho de lançamento da bóia, caso o fundeio seja lançado parcial ou integramente no período noturno. Normalmente a bóia não possui sinalização luminosa.

Da superfície para o fundo a linha de fundeio e composta por um cabo eletromecânico de 700m, um cabo de aço encapado com material plástico de 300m e cabo de nylon no comprimento necessário para perfazer a profundidade restante.

O cabo de nylon é trançado, possui diâmetro de ¾ de polegada e é utilizado normalmente em trechos de 500m. O cabo eletromecânico também é revestido com material plástico e tanto o cabo eletromecânico como o de aço encapado possui um diâmetro externo, incluindo o revestimento, de aproximadamente ½ polegada.

A utilização do cabo de aço é estendida até 1000m de tal maneira a transpor com maior segurança, as profundidades mais suscetíveis ao corte de cabo pela chamada “mordida de peixe” (tubarão e etc). O cabo de nylon é utilizado para diminuir a carga vertical no fundeio, uma vez que possui flutuação aproximadamente neutra na água do mar.

O comprimento total de cabo é equivalente a aproximadamente 90% do valor da profundidade local de fundeio. 10% a menos, uma vez que o estiramento médio do cabo de nylon, nas condições de trabalho, está compreendido entre 15 e 20%.

O sistema é ancorado por uma poita composta de 5 rodas de trem, somando uma massa total fora d’água de aproximadamente 2.000kg.

Nas extremidades do trecho composto por cabos de nylon são utilizados destorcedores e junto a poita é utilizada uma corrente de ½ polegada com 4m de comprimento. As uniões são feitas por manilhas do tipo ferradura, de aço galvanizado, de 5/8 de polegada e travadas com porca e contra-pino; utilizando contra-pinos de inox.

A recuperação normal é feita com o uso de liberador acústico e conseqüentemente com a perda da poita. Depois da liberação a recuperação é feita a partir da bóia até a recuperação do liberador.

Durante a recuperação o cabo eletromecânico é trapeado e os sensores de temperatura da água são retirados. Os cabos são enrolados em bobinas de madeira.

Caso o liberador não funcione é utilizado um sistema alternativo que corta o cabo de nylon. Esse sistema consiste de um tubo, cortado no comprimento em duas metades, que abraça o cabo, corre pelo mesmo, passa pelos sensores de temperatura e vai atingir o cabo de nylon; em profundidades maiores a pressão da água aciona o movimento de uma “faca”, posicionada na extremidade do tubo, que corta o mesmo. Nessa operação em geral o liberador acústico é perdido.

Na linha de fundeio o liberador acústico fica posicionado a aproximadamente a 50m do fundo.

No lançamento primeiro é lançada a bóia, seguida de toda a linha de fundeio (que é montada a medida que é lançada) e por ultimo é lançada a poita.

Na operação de lançamento, parte dos sensores de temperatura da água são fixados ao cabo eletromecânico antes do lançamento da bóia e parte é fixada depois. A posição dos sensores é marcada com antecedência no cabo eletromecânico e a fixação é feita através de um mecanismo de engate rápido.

Para o lançamento da poita, navega-se em direção a posição planejada de fundeio sem ultrapassar a velocidade de 2 nós e passa-se o ponto de fundeio em aproximadamente 1/3 do comprimento total do mesmo, levando em conta o deslocamento horizontal da poita  ao afundar e com a intenção de aproximar ao máximo a posição final de fundeio da planejada.

Espera-se até que a poita chegue ao fundo e o navio aproxima-se da bóia para a verificação final.

# Composição da Equipe

Francisco Luiz Vicentini Neto, engenheiro mecânico, membro do Laboratório de Instrumentação Oceanográfica, do Departamento de Oceanografia Física, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo.

Tel.: (11) 3091-6574, e-mail: chico@io.usp.br

# Conclusões

A simples permanência na posição, pelo período de um ano, de todos os fundeios lançados na ultima comissão, por si só comprova a eficiência da Bóia ATHAS e de seu sistema de fundeio. Fundeios oceanográficos são instalações de médio risco e na maioria das vezes, na melhor das hipóteses, haverá pequenos problemas.

Problemas pontuais com os sensores podem ser diminuídos com a duplicação dos mais problemáticos ou com a diminuição do período entre manutenções ou também com o sistema de manutenção de emergência, uma vez que os dados são transmitidos, praticamente em tempo real, via satélite.

O N. Oc. Antares possui equipe treinada e infra-estrutura adequada para o fundeio da Bóia ATHAS. Entre outras características, o tipo de popa e o “A frame” nela existente são muito convenientes para o trabalho com esse tipo de bóia.

N. Oc. Antares, 05 de agosto de 2003.