# TABELA DE METADADOS DA COMISSÃO – COSTA LESTE I

# Para cadastro na base do BNDO

Nº da Comissão na base do BNDO:______

## Navio(nome-indicativo naval) / tipo de navio (pesquisa/oportunidade): NOc Antares – H40

Nº e nome do cruzeiro: 188ª Comissão Oceanográfica – COSTA LESTE I

Instituição responsável: DHN

País: 14-Brasil

Período da Comissão: 23/10 a 20/12/2006

Nome da área da Comissão: Costa Leste Brasileira

Quadrados de MARSDEN abrangidos: 339

Lat. mínima e máxima/ Long. mínima e máxima da área da comissão:

12º 54,5’ S - 13º 20,0’ S / 038º 46,5’ W - 038º 12,2’ W

Instituição responsável pelos dados: CHM

Projeto: Projeto OCEANO – visa caracterizar e ampliar o conhecimento do comportamento dos parâmetros físicos da água do mar (temperatura, salinidade e correntes), importantes para o apoio às operações navais e atividades correlatas como previsão meteorológica e oceanográfica. Objetiva a integração das informações obtidas pelas comissões hidro e oceanográficas realizadas sob a responsabilidade da DHN, e cujos dados se encontram armazenados e cadastrados no BNDO (Banco Nacional de Dados Oceanográficos).

Nome do responsável pelas coletas da comissão: CF Amaury Poyares Rocha

Centro responsável pelo armazenamento dos dados: BNDO

Pessoas a serem contatadas para perguntas a respeito dos dados Coletados:

- CT Márcia Helena Moreira Valente - Divisão de Informações Oceanográficas

- CT Fernando José Moraes Monteiro – CheOp do Antares

Extremos de profundidade local da Comissão: Trajeto Rio-Salvador / 2470m

Costa Leste Brasileira / 710m

Extremos de profundidade de coleta da Comissão: 533m (CTD) / 760m (XBT) / 50-500m (ADCP)

Tipo de dados coletados (códigos do ROSCOP): CTD (prof/temp/sal) (H10); Coletas de amostras de água (garrafas de Niskin)(H09) para análises de oxigênio (H21) e salinidade (H90); XBT (prof/temp)(H13); Dados meteorológicos(M06); ADCP (dir/int)(D71), Termosalinógrafo (temp/sal/lat/lon)(H71);

Número de medições/equipamento/distância percorrida: 29/CTD; 07/XBT; 08/TSG/840mn; 11/ADCP/ 840mn.

Equipamentos/modelos utilizados: CTD/SBE 911plus; XBT/probes Sippican (T-7); TSG/SBE21 (correção de dados de navegação com o GPS TRIMBLE NT 200D); ADCP/BB75KHz P/N 714-6027-00 (compensador de ondas TSS/ correção de dados de navegação com o GPS cientifico ADU5).

Nº série dos equipamentos/sensores utilizados:

- CTD N/S 9P86542 com duplicidade de sensores. Os sensores de temperatura usados foram N/S 031738 (data de calibração 06/01/05) e N/S 031721 (data de calibração de 10/12/03). Os sensores de condutividade foram N/S 040598 e N/S 041470 (data de calibração de ambos 06/01/05). Sensor de oxigênio dissolvido N/S 430218 (data de calibração de 02/02/05). Sensor de pressão N/S 86542 (data de calibração de 09/09/03).

- TSG N/S 2116604: Os sensores primários usados foram: temperatura N/S 2505 (data de calibração 16/06/03) e condutividade N/S 2502 (data de calibração de 16/06/03). O sensor secundário de temperatura foi o de N/S 4077 (data de calibração de 22/08/01).

Descrição do formato de cada dado (tamanho de campo e precisão(nºdecimais)/ unidades):

CTD: Profundidade: 6-3/m; Temperatura: 6-4/ºC; Condutividade: 7-6/ S/m; Salinidade: 6-4/ PSU

XBT: Profundidade: 4-1/m; Temperatura: 4-2/ºC.

Descrição da mídia /fitoteca BNDO:

Dados brutos – CTD, XBT, TSG, ADCP / PC 1237.

Dados Tratados_CHM – CTD, XBT / PC 1195

Dados enviados pela fonte ao BNDO: brutos e processados pela fonte

Dados analisados pelo CHM/BNDO: CTD, TSG, XBT, ADCP

Tamanho dos arquivos analisados: CTD – 340 KB; CTD_garrafas – 115 KB

#### XBT – 480 KB

Procedimentos de Análise:

CTD: Seasoft Win-32 – Instrução Técnica IT L-18 CTD (CHM)

XBT: Sippican MK-21 – NAVEMARINST 10-01a.

TSG: Seasoft Win-32

ADCP: VMDAS 1.3 – Instrução Técnica L-20 ADCP (CHM)

Qualificação geral dos dados de temperatura e salinidade a partir da análise da Comissão/ Comentários:

CTD – Dados válidos / Os procedimentos da análise estão seqüencialmente registrados no cabeçalho dos arquivos. Softwares: aquisição – SEASAVE WIN32 v.1.10.; processamento – SBE Data Processing 5.37e.

XBT – Dados válidos / Os procedimentos de análise são efetuados de acordo com o preconizado na NAVEMARINST 10-01a, baseado nos controles de qualidade COOKBOOK Sofwares: aquisição e processamento – WINMK21 Versão 1.0.3.

TSG – Dados inválidos / Os dados brutos estão cadastrados na fitoteca, mas não foram cadastrados na base do BNDO. Os procedimentos da análise estão registrados no cabeçalho dos arquivos. Software: aquisição: SEATERM 1.52.; processamento – SBE Data Processing 5.37e.

ADCP – Foram coletados dados brutos, promediados e dados de navegação. Os dados brutos estão cadastrados na fitoteca, mas não foram cadastrados na base do BNDO.

Localização do Relatório de Análise e documentação da Comissão: Arquivo Técnico do BNDO, no Arquivo de Relatórios de Levantamentos Hidro-oceanográficos – H 51-22-13.38 (NOc. Antares)

Palavras chaves: Navio/cruzeiro/ano/nome da área/tipo de dados coletados

Antares / 188ª Comissão Oceanográfica /2006/ Costa Leste Brasileira / CTD-ADCP-XBT

Data de geração dos metadados: 07/2007